ZAPOJENÍ KONEKTORŮ AUTORÁDIÍ

Acura, Audi, Alpine, Becker, Blaupunkt, BMW
Chrysler - Jeep, Chrysler - Jeep (Renault), Citroen, Clarion, Daewoo, Daihatsu, Ford
Gelhard, Grundig, Hundai, Honda, Isuzu, Iveco
JVC, Kenwood, KIA, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan
Opel, Panasonic, Peugeot, Philips, Pioneer, Renault, Roadstar, Škoda
· RF - pravý přední
LF - levý přední
RR - pravý zadní
LR - levý zadní
ovl. - ovládání (zap/vyp) většinou plusem                 
	ACURA

	[image: image1.png]1.2 3 4 56 78

T 7 R TR






	1 - repro RF+ 2 - repro LF+ 3 - světlo palub. desky 4 - +12V akumulátor 5 - +12V 6 - ovl. el. anteny 7 - repro LR+ 8 - repro RR+ 9 - repro RF- 10 - repro LF-   11 - MUTE  14 - GND  15 - repro LR- 16 - repro RR-


	ALPINE

	TDE-7823W
	7190M

	[image: image2.png]



	[image: image3.png]B

B

7]
o

2t

i





	TDE-7823W
1- +12V akumulátor 2 - repro LR- 3 - repro LR+ 4 - repro RR- 5 - repro RR+ 7 -  zap/vyp zesilovače +  8 - ovl. el. antény + 9 - GND 10 - repro LF- 11 - repro LF+ 12 - repro RF- 13 - repro RF+ 16 - +12V 

7190M
2 - zap/vyp zesilovače + 8 - GND vstup 9 - vstup R 10 - vstup L 13 - ovl. el. antény + 26 - repro LR+ 27 - repro LR- i LF- 28 - repro LF+ 29 - GND 31 - +12V akumulátor 32 - +12V 34 - repro RR+ 35 - repro RR- i RF- 36 - repro RF+


 

  

ALPINE AUK - 8610
[image: image4.png]At BUp Acc

AR P e o]

e —





  

ALPINE CDA 7969
[image: image5.jpg]REMOTE  AaNT
"

] " om
Lame  AUDID  sunTCH
INTER  POWER




 

 

ALPINE TDE-7823W
[image: image6.png]F
olvesl 1 ||

R
[ I TS
b
[

(=L





ALPINE 7190M
[image: image7.png]e EE

ofmofas] ||

R

[
]

N

DGl e+l #%londl





 

 

ALPINE CDA 7969

[image: image8.jpg]REMOTE  AaNT
"

] " om
Lame  AUDID  sunTCH
INTER  POWER





 

ALPINE CDA-9855R

[image: image9.png]



ALPINE TDA-5641
 

[image: image10.png]



ALPINE TDM-7990E
[image: image11.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.tehnomagazin.com/images/alpine-tdm-7990e.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image12.jpg]v





 

ALPINE 7293JS
[image: image13.png]= = = = = m = =
Leom KL Loom FL  Reom RR Room FR

GND BAT ACC PANT DIMMER IN-PAU. nc
"= = mE m = = = =
OUTREM





ALPINE CDE-9802RB
[image: image14.jpg]30range  (Orange)  —LLumination

4 Gray (Gris) ~Front SP (R) @
5 Gray/Black (GrisNow)  —Front SP(R) ©
6 White (Blanc) —Front SP (L) @®
7 White/Black (Blanc/Noir) —Front SP (L) ©
8 Black (Noir) —Ground Lead

9 Blue (Blev) ~Power Artorea

10 Blue/White  (Bleu/Blanc) —Remote Tum-on
Lead

12 Violet (Violet) ~Rear SP (R) @
13 ViolevBlack (VioleVNoir) —Rear SP (R) <
14 Green (vert) —RearSP (L) @

15 Green/Black (VertNoi) ~ —Rear SP (L) ©
16 Yellow (Jaune) —Battery Lead




 

ACURA BOSE mod. MT939CO by ALPINE (p/n 39101-SOK-A110-M1)
[image: image15.png]|| D)

swore
auio gus. ace iwumiun | AV acc secuR U B
oM RN wo BUS DUTSHELGUT | | [ [ REM i RRe AL Fre Fe B0
[ o] Y o i o o Y o s
A A
BUS BUS BUS WA B+ Luml | N Rel NAVI AV
JSHIELD L1 SHIE GND GND BUT CONT| | Lo [ LeM MUT RR- RL FR- FL [

i e f i i e | i o e e s s P





 

ALPINE AUK-8610 (KIA Logic Control)
ALPINE AUA-8600 (KIA Logic Control)
[image: image16.jpg]Wh

FR P RR AL Accr REM

PIIDQPQ G

£
£

u

l

[ )




 

CDR ALPINE AUA-5000
[image: image17.jpg](@] L-CH OUTPUT NONE CONN.

@[ SIGNAL GND __|©| NONE CONN.

(@[ R-CH OUTPUT _|®©| BACK-UP

@[ L/DECK ON [ NONE CONN.

(5| CDP ON @| DIMMER ON

©| POWER CONTROL [®] ACC B
HOolM 2 24 @] NONE CONN.





 

CDR ALPINE AUK-8613
Без эквалайзера AUK-4511 (Смотреть ниже) выход отсутствует
[image: image18.jpg]=

{Eﬁ-&% iy

- RR- RL “S.” REMOUT Eod ILLUM %Dv':.-
BIBI0GE o





 

ALPINE 7 BAND EQUALIZER AUK-4511
[image: image19.jpg]BN 2

=M

(1)| NONE CONN. ®) | MUTE

@| R-CHOUTPUT  |@ | SIGNAL GND
@ | R-CH INPUT i) | BACK-UP B+
|@| LCHOUTPUT * _|i)| BLANK

)| L-CH INPUT @ | ILLUMINATION
|®| Aupio GND | NONE CONN.

@| REMOTE





 

ALPINE 7293JS
[image: image20.jpg]



ALPINE M-Bus data cable pinout
Models 5957, 5952V, CHM-S600, S601, S611, S620 

[image: image21.png]) 2] o] one:
] ] 1] enjeat]

o mro|sa] _inoa]

I
[t S

o e |
Lol ]

DGl e+l #%londl





	ALPINE AI-Net Model CDA
 

	The Alpine Ai-NET Auxillary Input allows you to connect 1 audio auxiliary source (iPod, DVD Player, MP3 Player, etc.) to any Alpine ready Ai-NET head unit. Once connected, you can select the AUX source on your receiver and utilize the Bass Engine sound-shaping functions to personalize the playback. 


[image: image22.png]



 

ALPINE AUK - 8610 
[image: image23.png]“an





 

ALPINE IVA-D100R
[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]10

Comeed |Color

1 Red (Rouge)  ACCESSORY

2 Pink/Black  (Rose/Noir) Audio Interrupt in
Lead

3 NC

4 Orange/White (Orange/BlancReverso

5 Black (Noir) Ground Lead

6 Blue (Bleu) Power Antenna Load

7 Blue/White  (Bleu/Blanc] Remote Turn-on Lead
8 Yellow/Blue (Jaune/Bleu) Hand Parking

9 White/Brown (Blanc/Brun) Remote Out AUX1
10 Yellow Waune)  Battery Lead




 

 

ALPINE IVA-D105R connector pinout
[image: image26.jpg]16 15 14 1312 11 10 9

HHHHHHHH S

8 7 6 5 4 § 2 ¢

Connector | ‘ 2

Pin No. Color Connection ]

1 Red (Rouge) ACCESSORY

2 Pink/Black (Rose/Noir)  Audio Interrupt
in Lead

3 N/C

4 Gray (Gris) Front SP (R) +

5 Gray/Black  (Gris/Noir) Front SP (R) —

6 White (Blanc) Front SP (L) +

7 White/Black  (Blanc/Noir) FrontSP (L) —

8 Black (Noin) Ground Lead

9 Blue (Bleu) Power Antenna
Lead

10 Blue/White  (Blew/Blanc)

11 Yellow/Blue  (Jaune/Bleu)
12 Violet (Violet)

13 Violet/Black  (Violet/Noir)
14 Green (Vert)

15 Green/Black (Vert/Noir)
16 Yellow (Jaune)

Remote Turn-on
Lead

Parking Break
Rear SP (R) +
Rear SP (R) —
RearSP (L) +
Rear SP (L) —
Battery Lead




Alpine CDM9807RB
[image: image27.jpg]



 

 

 

 

[image: image28.png]



 

	AUDI

	GAMMA

	[image: image29.png]Ty 3l sl 71 o |
1l 3l sl 719l
Clz2l 4] sl 8] 0]

FETEE]
21 41 8l 8l

Mo

AEEEN]
el T T






	GAMMA
A 1 - GALA 2 - GND 3 - ovládací +12V 5 - ovl. el. antény + 6 - světlo palubní desky 7 - +12V 8 - GND 

B 1 - repro RR+ (ne u jednoduchých modelů) 2 - repro RR- (ne u jednoduchých modelů) 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ (ne u jednoduchých modelů) 8 - repro LR- (ne u jednoduchých modelů)

C 1 - DATA 2 - CLK 3 - ENA 5 - GND 6 - ovládací +12V 7 - vstup RF 8 - vstup RR 9 - vstup LF 10 - vstup LR


	BECKER

	AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX
	GRAND PRIX CD

	[image: image30.png]



	[image: image31.png];
R
I lo Lo ls

3504

AINERER

Colz ls s g






	GRAND PRIX CD
A 1 - regulace zesilovače 3 - telefon MUTE 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény + 7 - +12V 8 - GND 

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR- 

C 1 - vstup LR 2 - vstup RR 3 - GND vstupu 4 - vstup LF 5 - vstup RF 6 - ?  7-20 - DATALINK

AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX
A.A. - ovl. el. antény + ? 1 - +12V akumulátor 2 - osvětlení palub. desky 3 - +12V 4 - GND


	BLAUPUNKT

	MUNCHEN, PHILADELPHIA SCD09, RDM & RCM 42, 43, 82, 104, 105
	RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line

	[image: image32.png]Ty 3l sl 71 o |
1l 3l sl 719l
Clz2l 4] sl 8] 0]

FETEE]
21 41 8l 8l

Mo

AEEEN]
el T T





	[image: image33.png];
R
I lo Lo ls

3504

AINERER

Colz ls s g






	Fun Line 2 : Cassablanca CD50, ...
	???

	[image: image34.png]Ll =T
PEE R
T





	[image: image35.png]




	Starší modely
	CCP08, Denver SQR88, Sylt SQR88

	[image: image36.png]



	[image: image37.png]




	San Francisco SQR28

	[image: image38.png]




	MUNCHEN, PHILADELPHIA SCD09
A 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény + 7 - +12V 8 - GND
C 4 - telefon MUTE 5 - GND vstupu 6 - napájení 12V 7 - vstup RF 8 - vstup RR 9 - vstup LF 10 - vstup LR

RDM & RCM 42, 43, 82, 104, 105
A 1 - SDA (z CD) 2 - SCL (z CD) 3 - DIG.GND (z CD) 4 - ?  5 - ovl. el. antény +  6 - osvětlení palub. desky 7 - +12V 8 - GND

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR- 

C 1 - výstup R 2 - výstup L 3 - ovládání zemí (on=h) 4 - dk=out(h) / telefon MUTE 5 - GND vstupu 6 - ovládání 12V 7 - vstup RF 8 - vstup RR 9 - vstup LF 10 - vstup LR

RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line 
A 2 - telefon MUTE 4 - ovládání + ?  5 - ovl. el. antény + 6 - osvětlení palub. desky 7 - +12V 8 - GND 

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR-

C 1 - vstup LR 2 - vstup RR 3 - GND vstupu 4 - vstup LF 5 - vstup RF 6 - 12V 10 - REMOTE CONTROL 11 - REMOTE CONTROL 12 - REMOTE CONTROL 13 - SCL 14 - SDA 16 - ovl.12V 17 - GND 18 - GND výstupu 19 - výstup L 20 - výstup R 13-20 - CD Changer Interface

CCP08, Denver SQR88, Sylt SQR88
1 - ovl.+5V 2 - ovládání ? 4 - vstup R 5 - vstup L 6 - GND vstupu 7 - ovl. zesilovače 8 - +12V akumulator 9 - +12V 10 - GND

San Francisco SQR28
1 - zap / vyp zesilovače + / ovl. el. antény + 2 - vstup 3 - vstup 4 - vstup 5 - vstup 6 - GND vstupu 7 - světlení palub. desky 8 - repro RF+ 9 - repro LF- 10 - repro RF- i RR- 11 - repro LF+ i LR+ 13 - repro RR+ 14 - repro LR- 15 - +12V 16 - +12V akumulátor 17 - GND

Starší modely
1 - GND 2 - +12V 3 - ovl. el. antény 4 - +12V akumulátor 5 - vstup

Fun Line 2 : Cassablanca CD50, ...
A 1 - AUTO SOUND 2 - telefon MUTE 3 - SUBWOOFER LINE OUT 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény 6 - osvětlení palub. desky 7 - +12V 8 - GND

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR-

C 1 - vstup LR 2 - vstup RR 3 - GND vstupu 4 - vstup LF 5 - vstup RF 6 - 12V 7 - TEL/výstup + 8 - TEL/výstup - 9 - RADIO/ovl. 10 - REMOTE CONTROL 12V 11 - REMOTE CONTROL vstup 12 - REMOTE CONTROL GND 13 - BUS-IN 14 - BUS-OUT 15 - 12V 16 - ovl.12V 17 - BUS-GND 18 - GND výstupu 19 - výstup L 20 - výstup R

D 1 - druhý výstup L 2 - druhý výstup R 3 - GND výstupu (oba dva)


	BMW

	Různé modely
	Bavaria C reverse III

	[image: image39.png]



	[image: image40.png]




	Různé modely
1 - repro LF+ 2 - repro RF+ 3 - repro LR+ 4 - telefon MUTE 5 - +12V 6 - repro RR+ 7 - --- 8 - repro LF- 9 - +12V akumulátor 10 - DCTRL 11 - repro RF- 12 - repro LR- 13 - světlení palub. desky 14 - repro RR- 15 - GND 16 - ovl. el. antény

BAVARIA C REVERSE III
1 - +12V akumulátor 2 - ????(BEL.) 3 - anténa 4 - +12V 5 - GND


	CHRYSLER - JEEP a CHRYSLER - JEEP (RENAULT)

	Voyager,Saratoga,Le Baron,Jeep Grand Cherokee,Neon,Stratus,Vision,Grand Voyager
	RENAULT

	[image: image41.png]



	[image: image42.png]




	Voyager,Saratoga,Le Baron,Jeep Grand Cherokee,Neon,Stratus,Vision,Grand Voyager
1 - +12V 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palub. desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR- GND - okraj konektoru

 Renault
1 - +12V 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palub. desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR- GND - okraj konektoru


	CITROEN

	Citroen

	[image: image43.png]




	Citroen
1 - repro RF+ 2 - repro RR+ 3 - GND 4 - ovl. el. antény + 5 - +12V 6 - repro LR+ 7 - repro LF+ 8 - repro RF- 9 - repro RR- 10 - +12V akumulátor 11 - osvětlení palub. desky 12 - repro LR- 13 - repro LF-


[image: image44.png]



	CLARION

	CXR401
	RAX660Dz

	[image: image45.png]



	[image: image46.png]—

IR
EEERRREE |






	CXR401
1 - repro RF- 2 - repro RF+ 3 - repro RR- 4 - repro RR+ 5 - ovl. el. antény + (?) 6 - +12V 7 - --- 8 - osvětlení palub. desky (?) 9 - repro LF- 10 - repro LF+ 11 - repro LR- 12 - repro LR+ 13 - GND 14 - +12V akumulátor 15 - --- 16 - ---

RAX660Dz
1 - repro LR+ 2 - repro LF- 3 - repro LF+ 4 - repro RF+ 5 - repro RF- 6 - repro RR+ 7 - repro RR- 8 - +12V  9 - repro LR- 10 - --- 11 - +12V 12 - --- 13 - ovl. el. antény + 14 - osvětlení palub. desky 15 - +12V akumulátor 16 - GND


	DAEWOO

	Některé modely
	AKF-9255V

	[image: image47.png]



	[image: image48.png]




	Některé modely
1 - +12V 2 - GND 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palub. desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR-

AKF-9255V
1 - repro RF+ 2 - repro RF- 3 - repro RR+ 4 - repro RR- 5 - GND 6 - GND 7 - +12V akumulátor 8 - vstup R 9 - GND vstupu 10 - repro LF+ 11 - repro LF- 12 - repro LR+ 13 - repro LR- 14 - +12V 15 - +12V 16 - ovl. el. antény + 17 - vstup L 18 - ---


	DAIHATSU

	Daihatsu

	[image: image49.png]




	Daihatsu
1 - +12V 2 - GND 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palub. desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR-


	FORD

	Ford

	[image: image50.png])

LF
LR
RF

[~ rr

v )

a2

[

GND

GND






	GELHARD

	GXR-860QM
	GXR-2XX

	[image: image51.png]



	[image: image52.png];
R
I lo Lo ls

3504

AINERER

Colz ls s g






	GXR-860QM
2 - repro R+ 3 - repro R- 4 - GND 5 - +12V akumulátor 7 - vstup R 8 - vstup L 10 - ANT GND 12 - repro L+ 13 - repro L- 14 - +12V 15 - ovl. el. antény + 17 - osvětlení palub. desky 18 - GND vstupu 20 - ANT 1,6,9,11,16,19 - ----

GXR-2XX
A 4 - MEMORY 7 - +12V 8 - GND

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR-


	GRUNDIG

	GRUNDIG 1
	GRUNDIG 2

	[image: image53.png]Ty 3l sl 71 o |
1l 3l sl 719l
Clz2l 4] sl 8] 0]

FETEE]
21 41 8l 8l

Mo

AEEEN]
el T T





	[image: image54.png];
R
I lo Lo ls

3504

AINERER

Colz ls s g






	WKC 2820, WKC 2830
	WKC 2841

	[image: image55.png]



	[image: image56.png]13 14 15

SiT315A






	GRUNDIG 1 
A 1 - Speed Control Volume 2 - telefon MUTE 3 - --- 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény +  6 - osvětlení palub. desky 7 - +12V 8 - GND

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR- 

C 1 - TXD 2 - RXD 3 - +A (CD) 4 - +U (CD) 5 - GND vstupu 6 - GND 7 - vstup RF 8 - vstup RR 9 - vstup LF 10 - vstup LR 

GRUNDIG 2A 
1 - Speed Control Volume 2 - TEL MUTE 3 - --- 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény + 6 - osvětlení palub. desky 7 - +12V 8 - GND

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR- 

C 1 - vstup LR 2 - vstup RR 3 - GND vstupu 4 - vstup LF 5 - vstup RF 6 - 12V 7 - RXD 8 - TXD 9 - GND 10 - Subwoofer NF  11 - AUX IN
12 - AUX GND 13 - CD-BUS 14 - --- 15 - CD-BUS GND 16 - +A (CD) 17 - +U (CD) 18 - CD-NF GND 19 - CD-NF LEFT 20 - CD-NF RIGHT 13-20 - CD Changer Interface

WKC2830, WKC2820 - doplnění k obrázku
1 - GND 2 - +12V 3 - osvětlení palub. desky 4 - ovl. el. antény + 5 - +12V akumulátor

WKC2841 doplnění k obrázku
1 - GND 2 - +12V 3 - osvětlení palub. desky 4 - CTRL 5 - +12V akumulátor 6 - GND 7 - CTRL 8 - repro LF 9 - repro RF 10 - repro LR 11 - repro RR


	HYUNDAI

	H 510JE
	ATOS, SONATA

	[image: image57.png]



	[image: image58.png]




	H510JE
1 - ovl. el. antény + 2 - repro LR- 3 - repro LF- 4 - repro RF- 5 - repro RR- 6 - --- 7 - GND 8 - repro LR+ 9 - repro LF+ 10 - +12V 11 - +12V akumulátor 12 - repro RF+ 13 - osvětlení palub. desky

ATOS, SONATA
1 - +12V 2 - GND 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palub. desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR-


[image: image59.png]



	HONDA

	Honda

	[image: image60.png]1"

2






	Honda
1 - repro RR+ 2 - repro LR+ 3 - osvětlení palubní desky 4 - +12V akumulátor 5 - +12V 6 - ovl. el. antény + 7 - repro LF+ 8 - repro RF+ 9 - repro RR- 10 - repro LR- 13 - GND 14 - repro LF- 15 - repro RF-


	ISUZU

	Isuzu

	[image: image61.png]




	Isuzu
1 - +12V 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palubní desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR- GND - obal konektoru


[image: image62.png]



	IVECO

	Isuzu

	[image: image63.png]




	Iveco
2 - GND 3 - +12V akumulátor 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF-


	JVC

	GD-GT5R
	KS-R38

	[image: image64.png]T .5
Be e a e





	[image: image65.png]1o
2
ES
4
5

K
B
@
9






	KS-RG4
	XL-G2500

	[image: image66.png]2

B

o]

&





	[image: image67.png]




	KS-LX200R

	[image: image68.png]1

RTETEEEI

Seeeessd

58






	KD-GT5R
1 - GND 2 - vstup RF 3 - GND vstupu FRONT 4 - vstup LF 5 - vstup RR 6 - --- 7 - ovl. el. antény a zesilovače + 8 - +12V akumulátor 9 - +12V 10 - GND vstupu REAR 11 - vstup LR

KS-RG4
4 - vstup L 5 - ovl. el. antény 6 - repro LF+ 7 - repro RF+ 8 - repro LR+ 9 - repro RR+ 10 - +12V 13 - GND vstupu 14 - vstup R 16 - repro LF- 17 - repro RF- 18 - repro LR- 19 - repro RR- 20 - GND 24 - zesilovač-audio výstup L  25 - zesilovač 26 - zesilovač 27 - zesilovač 28 - zesilovač 31 - zesilovač-audio GND 32 - zesilovač-audio výstup R 33 - zesilovač 34 - zesilovač 35 - zesilovač 36 - zesilovač

XL-G2500
1 - +12V 2 - GND 3 - +12V akumulátor 4 - zap/vyp zesilovače +  5 - ANT GND 6 - ANT 7 - ANT GND (CHG) 8 - vstup RF 9 - vstup LF 10 - GND vstupu 23 - vstup RR 24 - vstup LR

KS-LX200R
1 - GND 2 - +12V 3 - ovl. el. antény + 4 - --- 5 - repro RR+ 6 - repro RR- 7 - repro LR- 8 - repro LR+ 9 - +12V akumulátor 10 - osv. palub. desky 11 - --- 12 - TEL MUTE 13 - repro RF+ 14 - repro RF- 15 - repro LF- 16 - repro LF+

KS-R38
1 - repro LR+ 2 - repro LF+ 3 - repro RF+ 4 - repro RR+ 5 - GND 6 - GND repro 7 - +12V 8 - +12V akumulátor 9 - ovl. el. antény


	KENWOOD

	KDC-7070R, KDC-5040R, KRC-958R, ...
	KRC-155D

	[image: image69.png]1

RTERRERI

Seeeessd

08





	[image: image70.png]IR K






	KDC-84R, KDC-94R
	KRC-951RDS, KRC-851D, KRC-751D/L, KRC-651D/L, KRC-451D/L, KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L

	[image: image71.png]DB BT R BRE R

26 27 2282028 2221

EEEEEEEE]





	[image: image72.png]




	KDC-7070R, KDC-5040R, KRC-958R, ...
1 - GND 2 - +12V 3 - ovl. el. antény + 4 - --- 5 - repro RF+ 6 - repro RF- 7 - repro LF- 8 - repro LF+ 9 - +12V akumulátor 10 - osv. palub. desky 11 - TEL MUTE 12 - EXT.AMPL.CONT 13 - repro RR+ 14 - repro RR- 15 - repro LR- 16 - repro LR+

KRC-155D
1 - GND 2 - --- 3 - +12V 4 - +12V akumulátor 5 - --- 6 - repro 7 - --- 8 - repro + 9 - repro - 10 - ---

KDC-84R, KDC-94R
1 - výstup ? 2 - GND výstupu ? 7 - vstup L 8 - vstup R 9 - vstup R 10 - vstup L 11 - výstup ? 17 - GND vstupu L 18 - GND vstupu R 19 - GND vstupu R 20 - GND vstupu L 25 - GND 26 - +12V 27 - ovl. el. antény 33 - +12V akumulátor 34 - osv. palub. desky

KRC-951RDS, KRC-851D, KRC-751D/L, KRC-651D/L, KRC-451D/L
1 - ANT GND 8 - osv. palub. desky 9 - +12V akumulátor 10 - repro LR- 11 - repro LR+ 12 - repro LF+ 13 - repro LF- 14 - ANT 20 - ovl. el. antény 21 - +12V 22 - GND 23 - repro RR- 24 - repro RR+ 25 - repro RF+ 26 - repro RF- 30-36 - zap/vyp zesilovače + 42-48 - zap/vyp zesilovače +

KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L
1 - ANT GND 4 - vstup L 5 - GND vstupu L 8 - osv. palub. desky 9 - +12V akumulátor 10 - repro LR- 11 - repro LR+ 12 - repro LF+ 13 - repro LF- 14 - ANT 17 - vstup R 18 - GND vstupu R 20 - ovl. el. antény 21 - +12V 22 - GND 23 - repro RR- 24 - repro RR+ 25 - repro RF+ 26 - repro RF- 27 - GND vstupu L 28 - vstup L 36 - PHONE INTERFACE 39 - GND vstupu R 40 - vstup R 48 - PHONE INTERFACE


	KIA

	Pride

	[image: image73.png]




	PRIDE
1 - +12V 2 - GND 3 - +12V akumulátor 4 - osv. palub. desky 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR-


	MERCEDES BENZ

	Mercedes 1
	BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX

	[image: image74.png]Ty 3l sl 71 o |
1l 3l sl 719l
Clz2l 4] sl 8] 0]

FETEE]
21 41 8l 8l

Mo

AEEEN]
el T T





	[image: image75.png]




	MERCEDES 1
A 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény + 6 - osv. palub. desky 7 - +12V 8 - GND 

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR- 

BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX
A.A. - ovl. el. antény 1 - +12V akumulátor 2 - osv. palub. desky 3 - +12V 4 - GND


	MITSUBISHI

	CARISMA, COLT, ECLIPSE, PAJERO, LANCER

	[image: image76.png]




	CARISMA, COLT, ECLIPSE, PAJERO, LANCER
1 - repro RR+ 2 - repro LR+ 3 - ovl. el. antény + 4 - osv. palub. desky + 5 - repro LF+ 6 - repro RF+ 7 - repro RR- 8 - repro LR- 10 - +12V 11 - +12V akumulátor 12 - osv. palub. desky - 13 - repro LF- 14 - repro RF- GND - okraj konektoru


	NISSAN

	Nissan

	[image: image77.png]1

12

& & & & &

) o112 13

== = o= =
LT LT





	 Nissan
1 - repro LR+ 2 - repro RR+ 3 - repro LR- 4 - repro RR- 5 - repro LF+ 6 - repro RF+ 7 - +12V 8 - osv. palub. desky 9 - +12V akumulátor 10 - repro LF- 11 - repro RF- 12 - ovl el. antény + 13 - GND


  
	OPEL

	Philips SC201, Blaupunkt SC202, Grundig CAR200
	FRONTERA

	[image: image78.png]Ty 3l sl 71 o |
1l 3l sl 719l
Clz2l 4] sl 8] 0]

FETEE]
21 41 8l 8l

Mo

AEEEN]
el T T





	[image: image79.png]




	Philips SC201, Blaupunkt SC202, Grundig CAR200
A 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény + 6 - osvětlení palubní desky 7 - +12V 8 - GND

B 1 - repro RR+ (ne u CAR200) 2 - repro RR- (ne u CAR200) 3 - repro RF+ 4 -  RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ (ne u CAR200) 8 - repro LR- (ne u CAR200)

C 1 - SDA 2 - SCL 3 - GND 4 - MCS (MBR)

FRONTERA
1 - +12V 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palubní desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF-
13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR- GND - okraj konektoru


	PANASONIC

	CQ-RD915LEN
	CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50,CQ-DP31EG, CQ-DP41EG

	[image: image80.png]



	[image: image81.png]12345678910

0000008000y

11213141516 171819 20






	CQ-RD915LEN
1 - TEL MUTE (?) 2 - repro RR+ 3 - repro RR- 4 - repro LR+ 5 - repro LR- 6 - GND 7 - +12V 8 - +12V akumulátor 9 - osvětlení palubní desky (?) 10 - repro RF+ 11 - repro RF- 12 - repro LF+ 13 - repro LF- 14 - ovl. el. antény 15 - +12V akumulátor 16 - GND

CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50
1 - vstup R (ne všechny) 2 - vstup L (ne všechny) 3 - ANT GND 5 - repro RF+ 6 - repro RR- 7 - repro LF+ 8 - repro LR- 9 - +12V (ne všechny) 10 - +12V 11 - TEL MUTE (ne všechny) 12 - GND vstupu (ne všechny) 13 - ANT 15 - repro RF- 16 - repro RR+ 17 - repro LF- 18 - repro LR+ 19 - GND 20 - ovl. el. antény

CQ-DP31EG, CQ-DP41EG
1 - vstup RR 2 - vstup LR 3 - ANT GND 4 - vstup LF 5 - repro RF+ 6 - repro RR- 7 - repro LF+ 8 - repro LR- 9 - +12V akumulátor 10 - +12V 11 - TEL MUTE 12 - GND vstupů 13 - ANT 14 - vstup RF 15 - repro RF- 16 - repro RR+ 17 - repro LF- 18 - repro LR+ 19 - GND 20 - ovl. el. antény


	PEUGEOT

	Peugeot

	[image: image82.png]




	Peugeot
1 - repro RF+ 2 - repro RR+ 3 - GND 4 - ovl. el. antény + 5 - +12V 6 - repro LR+ 7 - repro LF+ 8 - repro RF- 9 - repro RR- 10 - +12V akumulátor 11 - osvětlení palub. desky 12 - repro LR- 13 - repro LF-


	PHILIPS

	SC201, CAR400, CAR600
	PHILIPS II

	[image: image83.png]Ty 3l sl 71 o |
1l 3l sl 719l
Clz2l 4] sl 8] 0]

FETEE]
21 41 8l 8l

Mo

AEEEN]
el T T





	[image: image84.png];
R
I lo Lo ls

3504

AINERER

Colz ls s g






	DC 670

	[image: image85.png]| -lg
XA
R






	SC201
A 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény 6 - osvětlení palubní desky 7 - +12V 8 - GND 

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR-

C 1 - SDA 2 - SCL 3 - GND 4 - MCS (MBR) 

CAR400
A 1 - SDV 2 - SAC 3 - TEL MUTE 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény 6 - osvětlení palubní desky 7 - +12V 8 - GND 

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR-

C 1 - SDA 2 - SCL 3 - TIS 4 - MRQ 6 - DDL 

CCR600
A 1 - SDV 2 - SAC 3 - TEL MUTE 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény 6 - osvětlení palubní desky 7 - +12V 8 - GND

B1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR-

C 1 - SDA 2 - SCL 3 - TIS 4 - MRQ 5 - CL 6 - DDL 7 - CH 8 - IH 9 - CDL 10 - CDR 

PHILIPS II
A 1 - TEL MUTE 2 - REMOTE GND 3 - REMOTE 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény 6 - osvětlení palubní desky 7 - +12V 8 - GND

B 1 - repro RR+ 2 - repro RR- 3 - repro RF+ 4 - repro RF- 5 - repro LF+ 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro LR-

C 1 - vstup LR 2 - vstup RR 3 - GND vstup 4 - vstup LF 5 - vstup RF 13 - D2B+ 14 - D2B- 15 - GND 16 - +12V PERMANENT 17 - +12V SWITCH 18 - AUDIO GND 19 - AUDIO L 20 - AUDIO R 

DC670
1 - GND 2 - +12V 3 - osvětlení palubní desky 4 - ovl. el. antény + 5 - +12V akumulátor 6,7 - --- Zbytek jde poznat z obrázku


	PIONEER

	KE 1900
	KE 1700 SDK

	[image: image86.png]T2345670





	[image: image87.png]10987654321

100000000040,

20191817 161514131211






	KEH 2500 R
	KEH 3800

	[image: image88.png]T3S IS5 EI 0N




	[image: image89.png] —
ooooooooooooo

T3 348E6 78910111213






	DEH P443 R
	DEH 624 R

	[image: image90.png]| —

3





	[image: image91.png]




	DEH 790 SDK
	DEH M 980 RDS, KEH M 8300 RDS, KEH M 9300 RDS

	[image: image92.png]



	[image: image93.png]o[o]

pjojo

plojo

ojo]o

0






	KEH M 7400 RDS
	DEQ 9200

	[image: image94.png]T2 33567500




	[image: image95.png][=[=[=]=]

123 4






	PIONEER 11

	[image: image96.png]




	KE-1900
1 - ovl. el. antény + 2 - +12V akumulátor 3 - repro RF+ 4 - repro RF- (???) 5 - repro LF+ 6 - repro LF- (???) 7 - +12V 8 - GND

KE-1700SDK
1 - repro LF+ 2 - repro RF+ 3 - --- 4 - --- 5 - --- 6 - --- 7 - +12V 8 - ovl. el antény +  9 - --- 10 - ANT 11 - --- 12 - --- 13 - --- 14 - GND repro 15 - --- 16 - --- 17 - GND 18 - GND (obod konektora) 19 - --- 20 - ANT GND

KEH-2500R
1 - ovl. el. antény + 2 - +12V 3 - repro RF- 4 - repro RF+ 5 - repro LF- 6 - repro LF+ 7 - +12V akumulátor 8 - repro LR+ 9 - repro LR- 10 - repro RR+ 11 - repro RR- 12 - GND

KEH-3800
1 - TEL MUTE 2 - ovl. el. antény + 3 - +12V 4 - repro RF- 5 - repro RF+ 6 - repro LF- 7 - repro LF+ 8 - +12V akumulátor 9 - repro LR+ 10 - repro LR- 11 - repro RR+ 12 - repro RR- 13 - GND

DEH-P443R
1 - GND 2 - ovl. el. antény + 3 - --- 4 - TEL MUTE 5 - repro LF- 6 - repro LF+ 7 - repro RF- 8 - repro RF+ 9 - +12V akumulátor 10 - osvětlení palubní desky 11 - +12V 12 - DRSW 13 - repro LR- 14 - repro LR+ 15 - repro RR- 16 - repro RR+

DEH-624R
1 - repro LR- 2 - repro RR- 3 - ovl. el. antény + 4 - GND 5 - repro RF- 6 - repro LF- 7 - repro LR+ 8 - repro RR+ 9 - +12V akumulátor 10 - +12V 11 - repro RF+ 12 - repro LF+

DEH-790SDK
1 - TEL MUTE 2 - +12V 3 - osvětlení palubní desky 4 - repro RF+ 5 - repro LF+ 6 - GND 7 - +12V akumulátor 8 - ovládání ( zap / vyp) zesilovače 9 - repro RF- 10 - repro LF-

DEH-M980RDS, KEH-M8300RDS, KEH-M9300RDS
1 - repro LR- 2 - repro RR- 3 - TEL MUTE 4 - +12V5 - osvětlení palubní desky 6 - repro RF- 7 - repro LF- 8 - repro LR+ 9 - repro RR+ 10 - GND 11 - +12V akumulátor 12 - ovl. el. antény + 13 - repro RF+ 14 - repro LF+

KEH-M7400RDS
1 - ANT REMOTE 2 - +12V 3 - --- 4 - +12V akumulátor 5 - repro LF+ 6 - repro L- 7 - repro LR+ 8 - repro RR+ 9 - repro R- 10 - repro RF+

DEQ-9200
1 - GND 2 - +12V 3 - ANT REMOTE 4 - osvětlení palubní desky

PIONEER 11
1 - +12V akumulátor 2 - +12V 3 - ANT REMOTE 7 - repro R+ 9 - repro L+ 10 - GND repro 11 - ANT 12 - ANT GND


	RENAULT

	R5, R19, R21, ESPACE, TWINGO

	[image: image97.png]TRB

T2





	R5, R19, R21, ESPACE, TWINGO
1 - +12V 2 - GND 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palubní desky 5 - ovl. el. antény +  9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR-


	ROADSTAR

	ROADSTAR

	[image: image98.png]




	ROADSTAR
1 - GND 2 - +12V 3 - ovl. el. antény + 4 - --- 5 - --- 6 - --- 7 - repro LF+ 8 - repro L- 9 - repro LR+ 10 - TEL MUTE 11 - osvětlení palubní desky 12 - +12V akumulátor 13 - --- 14 - --- 15 - --- 16 - repro RF+ 17 - repro R- 18 - repro RR+ A - ANT B - ANT GND


	ŠKODA

	VERONA

	[image: image99.png]Ty 3l sl 71 o |
1l 3l sl 719l
Clz2l 4] sl 8] 0]

FETEE]
21 41 8l 8l

Mo

AEEEN]
el T T






	VERONA
A 4 - +12V akumulátor 5 - ovl. el. antény 6 - osvětlení palubní desky 7 - +12V 8 - GND 

B 1 - repro RF- 2 - repro LR- 3 - repro RF+ 4 - repro LR+ 5 - repro LF+ 6 - repro RR+ 7 - repro LF- 8 - repro RR-

C 1-10 - ---


PAGE  
7

